Ensaio em Vazio

1. Tensão nominal do motor =

V = 220V

2. Meça a resistência de uma fase do moto(usar multimetro)

R1 = 16,5ohm

3. Ligue o motor, sem qualquer carga acoplada ao seu eixo, alimentando-o com a sua

voltagem e frequência nominais.

4. Espere 10 minutos para que o motor atinja sua temperatura de trabalho.

5. Meça a voltagem entre fase e neutro de uma das fases do motor caso tenha acesso ao

neutro. Alternativamente, meça a voltagem entre fases e calcule a voltagem fase-neutro,

dividindo-a por "sqrt(3)" (Obs: o subscrito nl significa “no-load” (sem carga)). Ou ainda, meça

a potência trifásica utilizando o método dos dois watímetros.

V1,nl = 226,6V/sqrt(3) =

6. Meça a corrente dessa mesma fase =

I1,nl = 1,32; 1,38; 1,33 = 1,34

7. Calcule a potência de entrada da fase do motor:

Pn1 = V1,nl * I1,nl = 226,6*1,34 = 304,4 VA

(Obs: Isso não é Snl??)

Cálculos:

1)

W1 = 105W

W2 = 194W

Pnl = W1 + W2 = 299W

(medir com o "método dos 2 wattimetros")

2)

Prot = Pnl - nph*R1*(I1nl)^2 = Pnl - 3*R1*(I1nl)^2 = 299 - 3*16,5*1,34^2 = 210W

(Potencia total real - "perdas nas fases")

3)

Snl = 3* V1,nl * I1,nl = 3*Pn1 = 3*304,4 = 913 VA

4)

Qnl = sqrt(Snl^2 - Pnl^2) = 913^2 - 299^2 = 862,86 VAr

5)

Xnl = Qnl/(nph*(I1,nl)^2) = Qnl/[3*(I1,nl^2)] = 160,18ohm